# PROPOSAL TUGAS AKHIR LANJUT

Nama	: Majesty Martino Gustavo Tindas

NIM	612018047

Judul	: Mobil Remotee Control dengan Smartphone Android

melalui Bluetooth HC-06 Berbasis Arduino Uno

Bentuk	: Perancangan

Bobot	: 6 SKS

Program Studi	: Teknik Elektro

Konsentrasi	: Teknik Elektronika Pembimbing		: 1. Dr. Iwan Setyawan

2. Andreas A. Febrianto, M.T

# TUJUAN

  - Merancang dan merealisasikan mobil remotee control yang dikendalikan oleh smartphone dengan sistem operasi android melalui bluetooth dan arduino.

  - Mengaplikasikan smartphone Bluetooth HC-06 dalam perancangan mobil remotee control.

# PERKEMBANGAN ALAT

  - Diagram Kotak Alat

Gambar 1. Diagram Kotak Rangkaian.

Gambar di atas merupakan diagram kotak dari alat yang dibuat. Arduino Uno digunakan sebagai mikrokontroler utama pada alat ini. Adapun penamabahan komponen pelengkap yang tidak disebutkan pada proposal awal yaitu LED merah, LED putih, dan Buzzer. LED putih digunakan sebagai lampu depan, LED merah digunakan sebagai lampu belakang, dan Buzzer digunakan sebagai klakson pada mobil remote. Tiga baterai 18650 yang dirangkai seri menghasilkan tegangan maksimal

15V yang digunakan untuk menyuplai Arduino Uno dan motor driver L289N sebagai tegangan untuk motor dapat bergerak. Tegangan 15V dari baterai kemudian akan diturunkan oleh Arduino Uno ke 5V dan 3,3V yang digunkana untuk menyalakan modul Bluetooth HC-06, LED putih, LED merah dan juga Buzzer.

  - Flowchart Sistem

Gambar 2.  Flowchart Android.

Pada Gambar 2 merupakan gambar flowchart pada aplikasi                           android yang dibuat. Saat pertama membuka aplikasi, kepada user akan ditampilkan halaman utama yaitu halaman untuk menghubungkan aplikasi dengan perangkat Bluetooth yang akan dikontrol. Pada halaman ini terdapat dua tombol yaitu tombol “SEARCH” yang digunakan untuk mencari nama dan alamat Bluetooth yang ketika ditekan dan Bluetooth pada smartphone belum aktif maka akan ada notifikasi permission untuk mengaktifkan Bluetooth, dan juga tombol “CONNECT” yang digunakan

untuk menghubungkan Bluetooth smartphone dengan Bluetooth yang ingin dihubung.

Jika Bluetooth tidak terhubung maka akan ada pop up yang menampilkan kalimat “Could not connect to device. Please try again”, dan user akan dibawa kembali ke halaman utama, namun jika Bluetooth berhasil terhubung maka akan ada pop up menampilkan kalimat “Connected to device” dan kemudian halaman kontrol akan tertampil.

Pada halaman kontrol terdapat tombol-tombol untuk mengatur arah gerak mobil yaitu kanan, kiri, maju dan mundur, selain itu terdapat tombol untuk menaktifkan dan menonaktifkan LED putih dan juga buzzer pada mobil.

Gambar 3.  Flowchart Mobil.

Gambar di atas merupakan flowchart mobil. Saat mobil dinyalakan, Bluetooth HC-06 akan menyala dan siap untuk dihubungkan dengan aplikasi. Ketika sudah terhubung dengan aplikasi maka kemudian Bluetooth akan mengirim data yang diterima dari aplikasi ke Arduino Uno

untuk dibandingkan dengan set point yang telah diatur untuk menggerakan arah mobil, mengaktifkan dan menonaktifkan LED putih, buzzer, dan LED merah.

  - Schematic Rangkaian

Gambar 4.  Schematic Rangkaian.

Berikut adalah tabel pin dari schematic di atas.

Tabel 1. Pinout Schematic.

| Jenis Pin | Arduino Uno | Keterangan terhubung dengan |
| --- | --- | --- |
| Power | Vin | Baterai + |
|  | Gnd | Baterai - |
|  |  | GND (Motor Driver L289N, HC- 06) |
|  |  | LED putih -, LED merah-, buzzer- |
|  | 5V | HC-06 |
| Analog | A0 | In1 Motor Driver L289N |
|  | A1 | In2 Motor Driver L289N |
|  | A2 | In3 Motor Driver L289N |
|  | A3 | In4 Motor Driver L289N |
|  | A4 | LED putih + |
|  | A5 | LED merah+ |
| Digital | D0 | Tx HC-06 |
|  | D1 | Rx HC-06 |
|  | D2 | Buzzer |

# Tampilan Aplikasi

    - Logo aplikasi

Gambar 5.  Logo Aplikasi.

Gambar 5 merupakan gambar logo aplikasi yang telah dibuat, yang merupakan gabungan android, Arduino, dan Bluetooth.

# Tampilan Halaman Utama

Gambar 6.  Tampilan Utama.

Gambar di atas merupakan tampilan utama dari aplikasi yang dibuat, terdapat tombol SEARCH dan CONNECT, dan juga daftar nama dan alamat Bluetooth yang aktif.

# Tampilan Halaman Kontrol

Gambar 7.  Tampilan Halaman Kontrol.

Gambar di atas merupakan tampilan halaman kontrol dari aplikasi yang dibuat, terdapat tombol arah untuk maju, mundur, kiri, dan kanan, tombol untuk LED, dan juga tombol klakson.

# Hardware

Gambar 8.  Gambar Mobil Remote.

Gambar di atas merupakan gambar mobil remote yang telah dirancang. Rangka dari mobil terbuat dari bahan akrilik bening yang terpisah menjadi dua bagian yaitu bagian atas yang digunakan untuk meletakan Arduino, baterai, motor driver L289N, LED, dan buzzer, lalu untuk bagian bawah digunakan untuk meletakan motor DC yang tehubung dengan gear box.

# Hasil Pengujian

Pengujian mobil remote ini dilakukan dengan mengontrol mobil sesuai perintah dari aplikasi dan mengukur jarak maksimal dari jangkauan dari Bluetooth dapat tehubung. Dari hasil pengujian didapatkan mobil dapat berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan dari aplikasi mulai dari arah jalan, menontrol LED, dan buzzer sebagai klakson. Adapun yang didapat adalah jarak maksimal atau jarak terjauh dari jangkauan dari Bluetooth dapat terhubung yaitu kurang lebih 20 meter.

# TAHAPAN YANG TELAH DIKERJAKAN

| No | Uraian Tugas | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perancangan letak komponen pada mobil remote control berbasis arduino | 100% |
| 2 | Perancangan controller dan software | 100% |
| 3 | Penyusunan Laporan Kolokium Lanjut. | 100% |
| 4 | Pengujian dan penyempurnaan sistem | 100% |
| 5 | Dokumentasi tugas akhir dalam bentuk jurnal ilmiah. | 60% |

- KESIMPULAN SEMENTARA

Dari pembuatan dan hasil percobaan dari aplikasi dan mobil yang dibuat penulis mendapatkan kesimpulan sementara sebagai berikut :

- Kecepatan dari mobil dapat diatur dan tergantung terhadap tegangan yang diberikan ke modul motor driver L289N ,

- Jangkauan Bluetooth pada mobil dengan di smartphone paling jauh berkisar 20 meter,

- Jangkauan Bluetooth untuk mobil dan aplikasi dapat berkomunikasi dengan baik dan reaktif berkisar 1-15 meter,

- Mobil dapat bergerak dan menjalankan perintah dari aplikasi dengan baik sesuai dengan spesifikasi,

- Komunikasi antara Bluetooth dan Arduino menggunakan komunikasi serial .

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

[1]. https://www.wikikomponen.com/pengertian-fungsi-cara-kerja-dan-hal-berkaitan-dengan arduino/

[2]. http://www.arduino.web.id/2018/11/mode-at-command-untuk-bluetooth-hc-06.html

[3]. https://teknikelektronika.com/pengertian-motor-DC-prinsip-kerja-DC-motor/

[4].https://www.mahirelektro.com/2020/02/tutorial-menggunakan-driver-motor-l298n-pada-

Arduino.html

[5]https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/download/438/424	-

:~:text=Cara%20kerja%20sistem%20ini%20adalah,mesin%20melalui%20rangkaian%20re lay%20driver.

[6]. Yusika, Andi, Ahmad Rofiq, Ade Tri Ramadhani, "Perancangan Mobil Remotee Control

Mengunakan Arduino Uno", Sebatik 23.2, 2019, 541-546.

[7]. Hidayat, Akik, Manarul Hidayah, "Prototipe Mobile Robot Pemindah Barang dengan Kendali

Smartphone Android Berbasis Arduino", JUTEKIN (Jurnal Teknik Informatika) 8.2, 2020.

[8]. Lantemona, Adriel Baruch, Andi Patombongi, "Sistem Kendali Remotee Control dengan Atmega 328 Menggunakan Smartphone", Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer 4.1 (2019): 19-24.

# LEMBAR PENGESAHAN

Proposal tugas akhir lanjut ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diseminarkan.

Menyetujui,

Dr. Iwan Setyawan	Andreas A. Febrianto, M.T

Pembimbing I	Pembimbing II

# SURAT TUGAS